601/702/703	Оверлочная машина

Инструкция по эксплуатации

601	702/703

1

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании этой машины всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая правила безопасности.

&

Прочтите все инструкции перед использованием машины.

ОПАСНО - чтобы снизить риск поражения электрическим током:

Никогда не оставляйте машину без присмотра, когда она подключена к сети. Всегда отключайте устройство от электрической розетки сразу после использования и перед чисткой.

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - для уменьшения риска ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм людей:

- Убедитесь, что электрическое напряжение электрической розетки (настенной розетки) совпадает с номинальным напряжением двигателя.

- Используйте эту машину только по назначению, как описано в данном Руководстве по эксплуатации. Используйте только насадки, рекомендованные производителем и приведенные в Руководстве по эксплуатации.

- Перед отключением, переведите все элементы управления в положение выкл. ("О"), затем выньте вилку из розетки.

- Отсоединяйте вилку сетевого шнура от розетки или выключайте машину при выполнении любых регулировок в области иглы, таких как продевание нитки в иглу и петлю, замена иглы или замена прижимной лапки и т.д.

- Всегда отключайте машину от электрической розетки при снятии крышек, смазке или при выполнении любых других регулировок обслуживания пользователя, указанных в Руководстве по эксплуатации.

- Не пытайтесь отрегулировать ремень двигателя. Если потребуется какая-либо регулировка, обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур. Для отключения устройства от сети, беритесь за вилку, а не за шнур.

- Обращайтесь с ножным контроллером осторожно и не роняйте его на пол. Убедитесь, что вы ничего не кладете поверх него.

- Всегда используйте соответствующую собачку. Ее неправильное расположение может привести к поломке иглы.

- Не используйте изогнутые иглы.

- При шитье держите пальцы подальше от всех движущихся частей. Особое внимание требуется в области иглы швейной машины.

- Не тяните и не толкайте ткань во время шитья. это может привести к отклонению иглы, что приведет к ее поломке.   Для подъема и перемещения машины используйте только ручку.

- Никогда не пользуйтесь машиной, если у нее поврежден шнур или вилка, если она работает неправильно, если ее уронили, повредили или уронили в воду. Верните машину ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр для осмотра, ремонта, электрической или механической регулировки.

- Никогда не эксплуатируйте машину с закрытыми воздушными отверстиями. Вентиляционные отверстия машины и ножного контроллера должны быть свободны от скопления ворса, пыли или ткани.

- Никогда не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в какое-либо отверстие.

- Не используйте на открытом воздухе.

- Не работайте там, где используются аэрозольные средства или кислород.

- Не допускайте использования в качестве игрушки. При использовании машины детьми или рядом с ними необходимо проявлять пристальное внимание.

- Не подвергайте машину или пластиковый корпус машины воздействию прямых солнечных лучей. Кроме того, не храните его в очень теплом или влажном месте.

- Не прикасайтесь к машине, ножному контроллеру и шнуру питания мокрыми руками, влажной тканью или чем-либо мокрым.

- Не подключайте сетевой шнур к одному из множества шнуров, подключенных к одной розетке с адаптерами.

- Используйте машину с плоским и прочно установленным столом.

- Перед началом работы с машиной обязательно закройте крышку рукояти и крышку петлителя .

- Держите прижимную лапку и иглы в недоступном для детей месте .

- Не разбирайте и не модифицируйте машину самостоятельно.

- Перед уходом за машиной обязательно выключите выключатель питания и отсоедините вилку сетевого шнура, как указано в руководстве по эксплуатации.

- Данное устройство не может используется детьми, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.

- Выключайте или отсоединяйте устройство от сети, когда оставляете его без присмотра.

- Перед проведением технического обслуживания или заменой ламп отключите прибор от сети.

- Обслуживание должно выполняться авторизованным сервисным представителем.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Данное изделие не предназначено для промышленного использования.

ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ И АНАЛОГИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ:

Машины для Великобритании и некоторых других стран с аналогичными стандартами подключения поставляются с завода без штекера для подключения к сети. Провода в этом сетевом проводе окрашены в соответствии со следующим кодом.

Синий: нейтральный (N) Коричневый: токоведущий (L)

Поскольку цвета проводов в сетевом проводе данного прибора могут не совпадать с цветными маркировками, обозначающими клеммы в вашей вилке, выполните следующие действия:

Окрашенный провод должен быть подсоединен к клемме, обозначенной буквой N или окрашенной в черный цвет. Провод, окрашенный в коричневый цвет, должен быть подключен к клемме, обозначенной буквой L или окрашенной в красный цвет. 11 а 13 ампер. (BS 1363) используется вилка, должен быть установлен предохранитель на 3 ампера, или, если используется вилка любого другого типа, предохранитель на 5 ампер должен быть установлен либо в вилке, либо в адаптере, либо на распределительном щите.

Ни один из кабелей не должен подключаться к клемме заземления трехконтактного штекера.

СОДЕРЖАНИЕ

- Выбор стежков…...

Стр.

..  .....5

Стр. 22 .  Предлагаемые настройки натяжения	30

- Удобная Справочная Таблица	6

- Аксуссуары	7

- Информация по иглам	7

- Основыне компоненты	8

- Как открыть крышку петлителя 	   9

- Основные компоненты под крышкой петлителя	9

- Подготовка к шитью	9

- Подготовка к заправке нити	1О

- 1) 	оверлок с 2-ниточной обметкой                    30

- стандартная 2-ниточная свернутая подгибочная

обметка.	31

- 3- ниточный оверлок	32

- 3- ниточный плоский шов .	33

- 3- ниточная свернутая подгибочная

обметка.	34

- 4-Ниточный Ультра- растянутый Защищенный

стежок 	35

- Как шить свернутую подгибку	36

  - 2-ниточная свернутая подгибочная

обметка.                                                              37

    - Установка нитенаправителя 	1О

1О. Как вынимать и вставлять иглу	11

    - Удаление иглы	11

  - 2-ниточная свернутая подгибочная

обметка  …………………………………..... 37

38

    - Вставка иглы	11

11. Заправка нити в машину	12

. 38

- Варианты швов и техники шитья	40

- Диаграмма заправки нити	12

- Распознавание цветовых кодов.	12

- Правильная заправка нити	12

1) Продевание нити в верхний петлитель (оранжевый)	12

- Продевание нитки в нижний петлитель     (желтый)	14

a. Продевание нитки в правую иглу (зеленая)……16

b.Продевание нитки в левую иглу (синяя)	18

- Важная информация по заправке нити	19

- Как сшить а декоративный плоский шов

- Как шить слепую подгибку

- Как шить булавочные вытачки

- Проход квадратных углов.

- Размещение булавки

- Закрепление цепного шва

- Как усилить шов

- Плетениебез цепного шва.

.... 40

...... 42

.....42

43

44

44

45

45

- Как сменить нитки / Метод завязывания	. . 20

- Как отрегулировать длину стежка	...   21

- Как отрегулировать ширину шва	21

  - Регулировка ширины путем изменения положения иглы …………………………………………………….21

  - Регулировка ширины с помощью регулировочной ручки 	21

- Как отрегулировать давление прижимной лапки	22

- Дифференциал питателя .	23

• Сборная обметка	23

  - Прямая обметка	24

- Как отсоединить Подвижный Верхний нож …..     25

- Преобразование верхнего петлителя в рассеиватель.	26

- Шитье Свободной Рукоятью (Трубчатая работа)  27

- Стандартная обметка и обкаточный подгибочный шов	28

  - Шитье стандартной обметкой	28

- Шитье обкаточным подгибочным швом…………….28

- Снятие цепи и тестовое шитье……………………..29

25  Обслуживание машины.  	 46

- Чистка машины	_   46

- Смазка машины	.. 46

- Как заменить неподвижный нож                       .. 47 26. Таблица устранения неисправностей	48

- Взаимодействие ткани, нити и иглы.                           49

  - ВЫБОР СТЕЖКОВ

Эта машина способна производить различные типы стежков в зависимости от комбинации положений иглы, способов продевания нитей, регулировки натяжения.

| Тип стежка |  |  |  | Страница с описанием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Двухниточный оверлок с обернутым краем | (502) |  | 1-игольный 2-ниточный стежок используется для легких трикотажных тканей. Кроме того, ширина обернутого оверлочного шва 3,5 мм и 5,7 мм может быть увеличена путем изменения положения иглы. | 30 |
| 2. Стандартная двухниточная свернутая строчка подола | 7:(503) |  | 1-игольный 2-ниточный стежок используется для сшивания кромки, подшивания глухого стежка и отделочных операций по кромке. Кроме того, изменяя положение иглы, можно получить стандартную ширину подшитого шва 3,5 мм и 5,7 мм.* | 31 |
| 3. Трехниточный оверлок | (504) |  | 1-игольный 3-ниточный стежок используется для обметки и сшивания обычных тканей. Кроме того, изменяя положение иглы, можно получить ширину оверлочного шва а 3,5 мм и 5,7 мм. | 32 |
| 4. Трехниточный плоский замок |  |  | 1-игольный 3-ниточный стежок используется для стыковых или притертых швов и декоративной строчки декоративной нитью. Кроме того, изменяя положение иглы, можно получить ширину плоского замка 3,5 мм и 5,7 мм. | 33 |
|  |  | (505) |  |  |
| 5. Трехниточный оверлок с обернутым краем |  |  | 1-игольный 3-ниточный стежок используется для пришивания узких закатанных краев или декоративных краев. Кроме того, изменяя положение иглы, можно получить ширину оверлочного шва а 3,5 мм и 5,7 мм. | 34 |
| 6. Четырехниточный эластичный защищенный стежок |  |  | 2-игольный 4-ниточный стежок, который идеально подходит для эластичных тканей среднего и тяжелого веса, таких как двойной трикотаж и купальники. | 35 |
|  |  | (514) |  |  |

- В зависимости от используемого положения игл, эта машина может сшивать 3-ниточные подшивные швы стандартной ширины 3,5 мм и шириной 5,7 мм.

Кроме того, для обметывания тяжелых тканей ширину шва можно увеличить еще больше, повернув ручку регулировки ширины обметочного шва. (См. стр. 21)

| Ширина обметки | 3.5mm | 5.7mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Используемая игла | Обметочная правая иглы | Обметочная левая игла |  |
| Шкала натяжения игольной нити | Зеленая |  | Синяя |
|  | □ |  |  |

  - УДОБНАЯ СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

| Тип стежка |  | Позиция иглы | Шкала натяжения: Показанные цифры являются средними настройками для ткани среднего веса со стандартной полиэфирной нитью # 80. |  |  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Синий | Зеле ный | Оранжевый | Желтый | Верхний петлитель или рапределитель |  |
| 1 | Двухниточный оверлок с обернутым краем (502) | 3.5mm |  | 4.0 |  | 2.0 | Распр. | 30 |
|  |  | 5.7mm | 3.5 |  |  | 1.0 | Распр. |  |
| 2 | Стандартная Двухниточная подгибочная строчка кромки (503) | 3.5mm |  | 0.5 |  | 6.0 | Распр. | 31 |
|  |  | 5.7mm | 0.5 |  |  | 5.0 | Распр. |  |
| 3 | Трехниточный оверлок (504) | 3.5mm |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Верх. петлитель | 32 |
|  |  | 5.7mm | 3.0 |  | 3.0 | 3.0 | Верх. петлитель |  |
| 4 | Трехниточный плоский замок (505) | 3.5mm |  | 0.5 | 5.0 | 7.0 | Верх. петлитель | 33 |
|  |  | 5.7mm | 0.5 |  | 5.0 | 7.0 | Верх. петлитель |  |
| 5 | Трехниточный оверлок с подогнутым краем | 3.5mm |  | 3.0 | 1.0 | 7.0 | Верх. петлитель | 34 |
|  |  | 5.7mm | 5.0 |  | о | 8.5 | Верх. петлитель |  |
| 6 | Четырехниточный стежок для стретчевых тканей(514) |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Верх. петлитель | 35 |

Натяжение нити становится сильнее по мере того, как шкала поворачиваются на более высокие цифры. Настройки натяжения, приведенные на этой странице, а также во всем руководстве по эксплуатации, являются рекомендуемыми. Отрегулируйте натяжение нити в соответствии с используемой тканью и размером нити. Для достижения наилучших результатов регулируйте натяжение с небольшими приращениями по, превышающими половину числа за раз.

Аксессуары находятся с отсеке под

Подающнй пластиной

| 601 |  |
| --- | --- |
| - Игла | 1 |
| - Отвертка | 1 |
| 3. Пинцет | 1 |
| 702 |  |
| - Игла | 1 |
| - Отвертка | 1 |
| - Пинцет | 1 |
| 4. Распределитель | 1 |

| 703 |  |
| --- | --- |
| - Игла | 1 |
| - Отвертка | 1 |
| - Пинцет | 1 |
| 4. Распределитель | 1 |

- ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1   Нитенаправители и держатель

  - Ручка

  - Левая шкала натяжения нити иглы (синяя)

  - Правая шкала натяжения нити иглы (зеленая)

  - Верхний регулятор натяжения нити петлителя (оранжевый)

  - Нижний регулятор натяжения нити петлителя (желтый)

  - Подающая пластинаCloth plate

  - Крышка петлителя

  - Выключатель питания и освещения

  - Регулятор длины стежка

  - Ручное колесо

  - Подставка под шпулю

  - Шпуледердатель

  - Фиксатор шпули

  - Подъемник штанги прижимной лапки

  - Ручка рычага регулировки дифференциальной подачи

  - Опорная пластина для пальцев регулятора ширины шва

- КАК ОТКРЫТЬ КРЫШКУ ПЕТЛИТЕЛЯ

/.\	Предупреждение:

Обязательно выключите выключатель питания .

• Сдвиньте крышку вправо до упора 1 .

• Потяните крышку вниз на себя 2 .

/.\	Предупреждение:

При шитье убедитесь, что крышка петлителя закрыта.

- ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ ЗА КРЫШКОЙ ПЕТЛИТЕЛЯ

0

G)

1   Верхний петлитель

- Подвижный верхний нож

- Лапка

- Стационарный нижний нож

- Нижний петлитель

- Пальцевая ручка ширины шва

- Ручка регулировки ширины шва

- ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ШИТЬЕМ

- Подключите контроллер / электрическую вилку 1 к розетке 2 машины.

- Подключите шнур 3 к электрической

розетке 4.

- Выключатель питания: Нажмите на сторону метки "- ",

- чтобы включить "ВКЛ.".

- Нажмите на сторону метки "О", чтобы выключить "OFF".

- Чтобы запустить машину и отрегулировать скорость, нажмите кнопку контроллера.

- Чем сильнее вы нажимаете, тем быстрее машина будет шить.

- Чтобы остановить машину, уберите ногу с контроллера.

Предупреждение:

Используйте только ножной контроллер, входящий в комплект поставки данной машины. (УС-482 только для США и КАНАДЫ). Обязательно укажите ссылку на "Предупреждение" на следующей странице.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЯРИЗОВАННОМ ШТЕКЕРЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ США И КАНАДЫ)

Этот прибор оснащен поляризованной вилкой (одна вилка шире другой). Для уменьшения риска поражения электрическим током, эта вилка предназначена для установки в поляризованную розетку только в одну сторону. если вилка не полностью входит в розетку, переверните вилку, если она по-прежнему не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки.

Предепреждение:

- Убедитесь, что электрическое напряжение электрической розетки (настенной розетки) совпадает с номинальным напряжением двигателя.

- Обращайтесь с ножным контроллером осторожно и не роняйте его на пол. Убедитесь, что вы ничего не кладете на него сверху, когда он не используется.

- Отсоединяйте вилку сетевого шнура от электрической розетки при замене игл, прижимных лапок или пластин, а также при оставлении машины без присмотра. Это исключает возможность запуска машины при случайном нажатии на контроллер.

- ПОДГОТОВКА К ЗАПРАВКЕ НИТИ

Установка держателя нитенаправителя

- Машина поставляется с держателем нитенаправителя в опущенном положении.

- Полностью выдвиньте его.

- Два шарнира на телескопе встанут на место, когда они будут правильно установлены.

- Полностью выдвиньте держатель.

- Два шарнира на телескопе щелкнут при

- правильной установке.

- Расположите нитенаправитель по центру

- над штифтами катушки.

- Наденьте нить на конусные переходники и

- шпульные штифты.

Примечание: если машина заправлена нитью, расправьте ее, чтобы предотвратить спутывание.

1О. КАК ТО ИЗВЛЕКАТЬ И ВСТАВЛЯТЬ ИГЛЫ

Для извлечения иглы (игл)

Предупреждение:

Перед извлечением иглы (игл) обязательно отсоедините аппарат от электрической розетки.

- Поворачивайте маховик на себя до тех пор, пока игла не окажется в самом высоком положении.

- Ослабьте, но не вынимайте установочный винт иглы с помощью маленькой отвертки.

1   Установочный винт левой иглы

2   Установочный винт правой иглой

3   Левая игла

4   Правая игла

- Remove the needle(s) .

Flat surface to the rear

Вставить иглу (иглы)

Предупреждение:

Перед заменой (игл) обязательно отсоедините аппарат от электрической розетки.

- Держите иглу плоской поверхностью к тыльной стороне.

- Вставьте иглу в игольчатый зажим до упора.

- Надежно затяните установочный винт иглы.

Примечание:

* Дополнительную информацию об игле см. на стр. 7.

* Снимите пластину, если вам трудно извлечь и заменить иглу.

@®CD®

1      1      1      1

ЗАПРАВКА НИТИ

Диаграмма заправки нити

- А схема заправки нити с цветовой кодировкой расположена внутри крышки петлителя для быстрого ознакомления .

- Проденьте нить  в порядке 1-4, как показано на рисунке.

Понимание цветового кода

1 Верхняя петлительная нить оранжевого цвета

2 Нижняя петлительная нить желтого цвета

3 Правая игольная нить Зеленая

4 Левая игольная нить синего цвета

Как правильно заправить нить в машину

Внимание:

Убедитесь, что машина отключена от сети.

1 Продевание нитки в верхний петлитель

(Оранжевого цвета)

  - Проденьте нить в верхний петлитель,

как указано на рис. 1-8.

  - Пропустите нить сзади вперед через нитенаправитель1.

  - Проденьте нитку в нитенаправитель верхней крышки, потянув нить вниз, пока она не проскользнет под направляющей 2.

  - Удерживая нить пальцами, пропустите ее между натяжными дисками и потяните нить вниз, чтобы убедиться, что она правильно расположена между натяжными дисками 3.

- Проденьте нить в область петлителя машины, следуя направляющим с оранжевой цветовой маркировкой (4-7).

Проденьте нить в отверстие верхнего петлителя спереди назад 8.

11

Примечание: для продевания нитки в петлитель используйте пинцет, входящий в комплект принадлежностей.

- Протяните около 10 см (4 дюйма) нити через петлитель и прикрепите к задней части пластины.

  - Продевание нити в нижний петлитель

(желтый)

  - Проденьте нить через нижний

петлитель в соответствии с указаниями 1-9.

  - Пропустите нить сзади вперед через нинаправитель 1.

  - Проденьте нить в нитенаправитель верхней крышки, потянув ее вниз, пока она не проскользнет под направляющей.

  - Удерживая нить пальцами, пропустите ее между натяжными дисками и потяните нить вниз, чтобы убедиться, что она правильно расположена между натяжными дисками 3.

- Поворачивайте маховик на себя до тех пор, пока нижний

петлитель не окажется в крайнем правом положении.

- Проденьте нить через область петлителя машины, следуя указателям 4-7, обозначенным желтым цветом.

Примечание: Используйте пинцет, входящий в               комплект принадлежностей, чтобы помочь продеть нитку в петлитель.

- Захватите нить пинцетом на расстоянии 4 см (1-1/2 дюйма) от направляющей нити 7.

- Поместите нить так, чтобы кончик пинцета был немного ниже и левее направляющей 8 для заправки.

- Потяните нить вверх и вставьте ее в направляющую 8.

- Пропустите нить позади над верхним концом левого петлителя 9-А.

- Затем осторожно потяните ее вниз, чтобы она проскользнула в прорезь петлителя 9-В.

- Возьмите нить и пропустите ее через отверстие в конце петлителя 10 .

- Примечание: для продевания нити в петлитель используйте пинцет, входящий в комплект принадлежностей.

- Нить должна быть расположена в канавке нижнего петлителя.

- Протяните около 10 см (4 дюйма) нити через петлитель и протяните ее поверх верхнего петлителя к задней части пластины.

З) Продевание нитки в иглу (Зеленая)

  - Проденьте нитку в правую иглу, как указано на

рисунке 1-8.

  - Пропустите нить сзади вперед через нитенаправитель 1.

  - Проденьте нитку в нитенаправитель верхней крышки, потянув нить вниз, пока она не проскользнет под направляющей 2.

  - Удерживая нить пальцами, пропустите ее между натяжными дисками и потяните нить вниз, чтобы убедиться, что она правильно расположена между натяжными дисками З .

- Продолжайте продевать нить в соответствии с

шагами 4 – 7.

Примечание: обязательно пропустите нить через верхнюю канавку нитенаправителя 6.

- Проденьте нитку в правую иглу 8.

Примечание: Использование пинцета в наборе     принадлежностей облегчит продевание нитки в иглу.

- Проденьте около 10 см (4 дюйма) нити через иглу, чтобы конец свободно свисал.

- Поместите нить сзади, под прижимную лапку.

  - Продевание нитки в левую иглу (Синий цвет)

    - Проденьте нитку в левую иглу, как указано 1-7.

    - Пропустите нить сзади вперед через нитенаправитель 1.

    - Проденьте нить в нитенаправитель верхней крышки, потянув нить вниз, пока она не проскользнет под направляющей 2.

    - Удерживая нить пальцами, пропустите ее между натяжными дисками и потяните нить вниз, чтобы убедиться, что она правильно расположена между натяжными дисками 3.

      - Продолжайте продевать в соответствии с пунктами 4 - 6.

Примечание: обязательно пропустите нить через нижнюю канавку направляющей 5.

      - Проденьте нитку в левую иглу 7.

Примечание: Использование пинцета в наборе принадлежностей облегчит продевание нитки в иглу.

      - Проденьте около 10 см (4 дюйма) нити через иглу, чтобы конец свободно свисал.

      - Поместите нить сзади, под прижимную лапку.

Важная информация о продевании нити

      - Всегда вдевайте нитку в иглу (иглы) последней, чтобы предотвратить неправильное функционирование нижнего петлителя,  если нижний петлитель должен быть без нити;

      - Выверните иглу (иглы)

      - Проденьте нитку в нижний петлитель

      - Проденьте нитку в иглу (иглы)

Верно

Неверно

- . КАК ИЗМЕНИТЬ НИТИ/

СПОСОБ ПРИВЯЗКИ НОВОЙ НИТИ

- То измените тип или цвет нити, закрепите нить рядом с катушкой.

- Поместите новую нить на подставку.

- Свяжите концы новой нити и старой нити вместе.

- Обрезайте хвосты нитей до длины 2 ~ 3 см (1 дюйм).

- Если обрезать слишком коротко, нитки могут развязаться.

- Потяните за обе нити, чтобы проверить надежность узла.

- Обратите внимание на настройки шкал натяжения.

- Поверните регулятор натяжения вниз до упора.

- Протягивайте нити через машину по одной за раз.

- Если нити натягиваются с трудом, проверьте, нет ли спутывания на направляющих для нитей или петель под подставкой для нитей.

- Протягивая нить через иглу, ОСТАНОВИТЕСЬ, когда узел окажется перед иглой.

- Обрежьте нить и проденьте ее в иглу.

- Верните циферблаты натяжения к предыдущим настройкам.

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДЛИНУ СТЕЖКА

з

- Для большинства условий шитья шкала длины стежка должна быть установлена на 3 мм (1/8 дюйма).

- Отрегулируйте длину стежка до 4 мм (5/32 дюйма) при шитье тяжелых тканей.

- Отрегулируйте длину стежка до 2 мм (5/64 дюйма) при шитье легких тканей, чтобы обеспечить отличные швы без складок.

- КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ШИРИНУ ШВА

- Ширина шва с через кромку может быть достигнута путем изменения положения иглы, а также с помощью ручки регулировки ширины.

Регулировка ширины путем изменения                       положения иглы

- Ширину шва через кромку можно регулировать, изменяя положение иглы.

а) При использовании только левой иглы 5,7 мм

(7/32 дюйма)

b) При использовании только правой иглы 3,5 мм (9/64 дюйма)

5.7 mm 1

(7/32") t

Левая/правая игла

5.7 mm l

(7/32") t

Левая игла

3.5 mm 1	1

(9/64") t

Правая игла

5.2 mm

5.2 mm

Регулировка ширины с помощью регулировочной ручки

- Использование ручки регулировки ширины позволит осуществлять дальнейшую регулировку в пределах диапазона ширины, показанного ниже.

- а) При использовании только левой иглы ..... 5,2 ~ 6,7 мм (13/64 ~ 17/64 дюйма)

- b) При использовании только правой иглы 3,0 ~ 4,5 мм (1/8 ~ 11/64 дюйма)

(Ь) When only right needle is used	3.0 ~ 4.5 mm

(1/8 ~ 11/64 inch)

| (13/64") 6.7 mm | (13/64") 6.7mm | 4.5 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |

(17/64")	(17/64")	(11/64")

Левая/правая	Левая игла	Правая игла                                           игла

Ручка регулировки ширины

Осторожно:

Перед выполнением регулировок обязательно выключите питание

- Открытие крышки петлителя облегчит регулировку.

- Сдвиньте верхний нож вправо и, удерживая нож в этом положении, поверните ручку в сторону, чтобы отрегулировать желаемую ширину шва, используя градации на пластине в качестве ориентира.

Осторожно:

Всегда закрывайте крышку петлителя перед началом работы с машиной.

- КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДАВЛЕНИЕ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ

Давление прижимной лапки этой машины предварительно регулируется на заводе в соответствии с требованиями к пошиву тканей среднего веса.

• Большинство материалов не требуют регулировки давления прижимной лапки, однако в некоторых случаях регулировка необходима при пошиве легких и тяжелых тканей.

• в этом случае вставьте отвертку через отверстие для доступа (А) в верхней крышке и в паз (В) регулировочного винта давления и поверните регулировочный винт по мере необходимости.

Примечание: Поверните регулировочный винт против часовой стрелки до упора в верхнюю крышку. Затем поверните винт по часовой стрелке на 6 оборотов, что будет соответствовать стандартному давлению прижимной планки.

- Для легкой ткани ... уменьшите давление

- Для плотной ткани ... увеличьте давление

3.5 /Закаточная подшивка

(при отправке с завода)

- ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПОДАЧА

• Дифференциальная подача - это система, которая "растягивает" или "собирает " ткань , когда изменяется количество подачи передним питателем по отношению к заднему питателю.

• Дифференциальное соотношение подачи колеблется в пределах 1:0,7 - 1: 2,0. Регулировка производится с помощью рычага регулировки дифференциальной подачи, изображенного ниже.

• Использование дифференциальной подачи очень эффективно при обрезке эластичных тканей и тканей, скроенных под углом.

- Градуировка "1.0" - это настройка рычага регулировки дифференциальной подачи для соотношения 1:1.

Сборная обметка

  - Сборная обметка лучше всего подходит для гофрирования рукавов, кокеток, передних и задних лиф , подолов юбок и т.д. в эластичных тканях, таких как трикотаж, и перед сборкой в одежду.

Установка рычага регулировки дифференциальной подачи

  - Установите ручку рычага регулировки дифференциальной подачи ниже градуировки "1.0". Настройка ручки регулировочного рычага зависит от сшиваемого материала, а также от количества сборки, поэтому установите ручку в соответствии с тканью и проверьте шов перед пошивом вашей одежды.

  - Если диск регулировки подачи установлен в положение "З" или выше, количество подачи основного питателя автоматически изменится на "З", когда ручка регулировочного рычага установлена в положение 2.0.

  - Примечание: Для нормальной строчки с перекосом установите ручку рычага регулировки дифференциальной подачи в положение градуировки "1.0".

Обметка стретч

  - Обметка стретч идеально подходит для пошива декоративных воротников, рукавов, подолов юбок и т.д. на свободно вязаных и тканых маткриалах.

Установка рычага регулировки

дифференциальной подачи

  - Установите ручку рычага регулировки дифференциальной подачи выше градуировки "1.0".

  - Чтобы сшить шов, слегка натяните ткань, придерживая шов спереди и сзади прижимной лапкой.

  - Примечание: если величина "растяжения" установлена неправильно по отношению к сшиваемой ткани, ткань может сойти с иглы, что приведет к неправильно сшитому шву с обметкой, в этом случае установите рычаг регулировки дифференциальной подачи ближе к центральной отметке.

  - Обязательно установите рычаг регулировки дифференциальной подачи на градуировку "1.0" для нормальной строчки с обметкой.

- КАК ОТСОЕДИНИТЬ ПОДВИЖНЫЙ ВЕРХНИЙ НОЖ

Осторожно:

Обязательно выключите питание.

Установка подвижного ножа в нерабочее положение

- Поверните маховик на себя и поднимите верхний нож в самое высокое положение.

- Откройте крышку петлителя (стр. 9 ).

- Сдвиньте подвижный держатель ножа вправо до упора.

- Поворачивайте ручку от себя до тех пор, пока нож со щелчком не примет горизонтальное положение.

- Примечание: если нож остановится в верхнем положении:

- Поворачивайте маховик на себя до тех пор, пока нож не освободит верхнюю часть машины. Продолжайте поворачивать нож в          горизонтальное положение.

Установка подвижного ножа в рабочее положение

- Откройте крышку петлителя и сдвиньте подвижный держатель ножа вправо до упора.

- Поворачивайте ручку вверх и на себя до тех пор, пока нож со щелчком не перейдет в рабочее положение.

- Осторожно:

- Всегда закрывайте крышку петлителя перед началом работы с машиной.

- ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЕРХНЕГО ПЕТЛИТЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Предупреждение: Перед установкой

или снятием распределтьеля выключите машину.

в

Установка распределителя

  - Вставьте штифт (А) распределителя в отверстие (В) верхнего петлителя.

  - Установите установочное ребро (С) в контакт с верхней поверхностью петлителя.

  - Вставьте точку (D) в отверстие (Е) верхнего петлителя.

с

Удаление распределителя

  - Выньте точку (D) из отверстия (Е) верхнего петлителя и снимите распределитель с петлителя.

Примечание: Уберите разбрасыватель обратно в контейнер для принадлежностей.

•

ШИТЬЕ СВОБОДНОЙ РУКОЯТЬЮ (ТРУБЧАТАЯ РАБОТА)

Эта машина становится машиной со свободной рукоятью просто путем снятия пластины.

Снятие пластины

  - Сдвиньте пластину влево и извлеките из машины, нажав кнопку (А), расположенную на нижней стороне.

  - Это особенно подходит для шитья труднодоступных участков одежды, таких как проймы и обтягивающие манжеты брюк.

  - Натяните одежду на свободную рукоять и пришейте.

Замена пластины

  - Совместите выступ на тканевой пластине с пазом в крышке цилиндра и сдвиньте вправо до тех пор, пока язычок на тканевой пластине (спереди) не войдет в паз в крышке цилиндра.

Ручка ширины шва

СТНАДАРТНАЯ ОБМЕТКА И РОЛИКОВЫЙ ПОДГИБОЧНЫЙ ШОВ

Шитье стандартной обметкой

- Установите ручку регулировки ширины шва в положение S, чтобы переместить указатель ширины шва в проекционное положение.

- Примечание: Обязательно нажмите на ручку регулировки ширины шва пальцем до упора в направлении настроек.

Шитье роликовым подгибочным швом

- Установите регулятор ширины шва в положение R, чтобы убрать палец ширины шва.

- Примечание: Обязательно нажмите на ручку регулировки ширины шва пальцем до упора в направлении установки R .

....

- ЗАПЛЕТКА ЦЕПОЧКИ И ТЕСТОВОЕ ШИТЬЕ

- Когда машина будет полностью заправлена, проведите все нити через пластину и немного влево под прижимной лапкой.

- Держите нити и слегка натяните их.

- Поверните маховик на себя на 2 или 3 полных оборота, чтобы запустить цепочку нитей.

- Опустите прижимную лапку.

- Продолжайте удерживать цепочку нитей и нажимайте на ножной регулятор до тех пор, пока ее длина не достигнет 5-7,5 см (2-3 дюйма).

- Поместите ткань под переднюю часть прижимной лапки и прошейте тестовый образец.

- Примечание: Не тяните за ткань во время шитья, так как это может привести к отклонению иглы и ее поломке.

Low г looper thread

Topside

Underside

Lo    г looper thread

Topside

Underside

| ПОЛОЖЕНИЕ ИГЛЫ | 1 - 0 1 | 1° - 1 |
| --- | --- | --- |
| РЕГУЛЯТОР ШИРИНЫ ШВА | s |  |
| ДЛИНА СТЕЖКА | 2-4 |  |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | Использ. |  |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА НАТЯЖЕНИЯ

- 2-Thread wrapped edge overlock.

Примечание: * Это только рекомендуемые настройки

натяжения.

* Настройка натяжения осуществляется с помощью ;

1) Типа и толщины ткани

2) Размера иглы

3) Размера, типа и содержания волокон в нити

* См. стр. 26 о преобразовании верхнего петлителя в

распределитель.

Правильный баланс

- Установите каждый регулятор натяжения на Настройки, показанные справа, и протестируйте образец вашей ткани.

| Ткань | Регулятор натяжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Синий | Зелен. | Оранж | Желт. |
| Легкая | 2.5 |  | Распр. | 1.0 |
| Сред.вес | 3.5 |  | Распр. | 1.0 |
| Тяжелая | 4.0 |  | Распр. | 1.0 |

| Ткань | Регулятор натяжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Синий | Зелен. | Оранж | Желт. |
| Легкая |  | 2.5 | Распр. | 2.0 |
| Сред.вес |  | 4.0 | Распр. | 2.0 |
| Тяжелая |  | 5.0 | Распр. | 2.0 |

Как балансировать

- При слишком сильном натяжении нити нижнего петлителя или слишком слабом натяжении нити иглы:

- Поверните нижний регулятор натяжения нити петлителя (желтый) в сторону а меньшего числа.

- Или поверните регулятор натяжения нити иглы (вверх или зеленый) в сторону  большего числа.

- При слишком слабом натяжении нити нижнего петлителя;

  - Поверните регулятор натяжения нити петлителя (желтый) в сторону а большего числа.

- При слишком слабом натяжении нити нижнего петлителя;

- Поверните регулятор натяжения нити петлителя (желтый)

в сторону а большего числа.

2-Нитная стандартная свернутая строчка подола

(503)

| Положение иглы | 1• 0 1 | 1°•1 |
| --- | --- | --- |
| Регулятор ширины шва | s |  |
| Длина стежка | 2-4 |  |
| Распределитель | Использ. |  |

Примечание: * Это только рекомендуемые настройки

натяжения.

Настройка натяжения осуществляется с помощью;

1) Типа и толщина ткани

2) Размера иглы

3) Размера, типа и содержания волокон в нити

См. стр. 26 о преобразовании верхнего петлителя

в распределитель.

Правильный баланс

- Установите каждый регулятор натяжения на настройки , показанные справа , и протестируйте шитье на образце вашей ткани.

| Ткань | Регулятор натяжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Син. | Зел. | Оранж | Желт. |
| Легкая | о |  | Распр. | 5.0 |
| Сред.вес | 0.5 |  | Распр. | 5.0 |
| Тяжелая | 1.0 |  | Распр | 5.0 |

| Ткань | Регулятор натяжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Син. | Зел. | Оранж. | Желт. |
| Легкая |  | о | Spreader | 5.0 |
| Сред.вес |  | 0.5 | Spreader | 6.0 |
| Тяжелая |  | 1.0 | Spreader | 6.5 |

Как балансировать

- Когда нижняя петлительная нить находится на нижней стороне ткани, поверните нижний регулятор натяжения нити петлителя (желтый) в сторону большего числа, или поверните регулятор натяжения игольной нити (синий или зеленый) в сторону  меньшего числа.

  - При слишком слабом натяжении игольной нити поверните регулятор натяжения нити иглы ( синий или зеленый) в сторону меньшего числа, или  поверните нижний регулятор натяжения нити петлителя (желтый) в сторону меньшего числа.

З) 3-ниточный оверлок

Примечание: Это только рекомендуемые настройки натяжения.

Настройка натяжения осуществляется с помощью;

1) Типа и толщины ткани

2) Размера иглы

3) Размера, типа и содержания волокон в нити.

Правильный баланс

- Установите каждый регулятор натяжения на настройки, показанные справа, и протестируйте образец вашей ткани .

| ПОЛОЖЕНИЕ ИГЛЫ | 1• 0 1 | 1°-1 |
| --- | --- | --- |
| РЕГУЛЯТОР ШИРИНЫ ШВА | s |  |
| ДЛИНА СТЕЖКА | 2-4 |  |

Upper looper thread

| Ткань | Регулятор натяжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Син. | Зел. | Оранж. | Желт. |
| Легкая | 2.5 |  | 3.0 | 3.0 |
| Средн. вес | 3.0 |  | 3.0 | 3.0 |
| Тяжелая | 3.5 |  | 3.0 | 3.0 |

| Ткань | Регулятор натяжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blue | Green | Orange | Yellow |
| Легкая |  | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| Средн. вес |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Тяжелая |  | 3.5 | 3.0 | 3.0 |

Как балнсировать

- Когда верхняя петлевая нить лежит на нижней стороне ткани, поверните верхний регулятор натяжения нити петлителя (оранжевый) на  большее число, или поверните нижний регулятор натяжения нити петлителя (желтый) на меньшее число.

- Когда нижняя петлительная нить появится в верхней части ткани, поверните нижний регулятор натяжения нити петлителя (желтый) в сторону большего числа, или поверните верхний регулятор натяжения нити петлителя (оранжевый) на меньшее число.

- Если нитка в игле слишком ослаблена , поверните регулятор натяжения иглы (синий или зеленый) на большее число.

Upper looper thread

7

Needle thread Topside

Topside

Underside

Upper looper thread

Upper looper thread

Needle thread

Underside

Lo ег looper thre d

Topside

Underside

Underside

| ПОЛОЖЕНИЕ ИГЛЫ | 1• 0 1 | 1° •1 |
| --- | --- | --- |
| РЕГУЛИТОР ШИРИНЫ ШВА | s |  |
| ДЛИНА СТЕЖКА | 2-4 |  |

3-ниточный флатлок

Примечание: Это только рекомендуемые настройки

натяжения.

Настройка натяжения осуществляется с помощью;

1) Тип и толщина ткани

2) Размер иглы

3) Размер, тип и содержание волокон в нити.

Lower looper thread

Topside

Underside    (  505)

Правильный баланс

• Установите каждый регулятор натяжения на настройки , показанные справа , и протестируйте шитье на образце вашей ткани.

| Ткань | Регулятор натяжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Син. | Зел. | Оранж. | Желт. |
| Легкая | 0.5 |  | 5.0 | 7.0 |
| Сред.вес | 0.5 |  | 5.0 | 7.0 |
| Тяжелая | 0.5 |  | 5.0 | 7.0 |

| Ткань | Регулятор натяжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Син. | Зел. | Оранж. | Желт. |
| Легкая |  | 0.5 | 5.0 | 7.0 |
| Сред.вес |  | 0.5 | 5.0 | 7.0 |
| Тяжелая |  | 0.5 | 5.0 | 7.0 |

Как балансировать

• При слишком слабом натяжении нити нижнего

петлителя поверните нижний регулятор

натяжения нити петлителя (желтый) в сторону

большего числа или поверните регулятор

натяжения игольной нити (синий или зеленый)

в сторону а меньшего числа.

• При слишком слабом натяжении нити верхнего

петлителя поверните верхний регулятор

натяжения нити петлителя (оранжевый) в сторону

большего числа или поверните регулятор

натяжения игольной нити (синий или зеленый)

в сторону а меньшего числа.

| ПОЛОЖЕНИЕ ИГЛЫ | 1• 0 1 | 1 - 1 |
| --- | --- | --- |
| РЕГУЛЯТОР ШИРИНЫ ШВА | s |  |
| ДЛИНА СТЕЖКА | 2 - 4 |  |

5) 3-ниточный оверлок с обернутым краем

°

Upper looper thread

Topside

Underside

Uррег looper thread

Topside

Needle thread

Underside

Topside

Underside

Примечание: Это только рекомендуемые настройки

натяжения.

Настройка натяжения осуществляется с помощью;

1) Тип и толщина ткани

2) Размер иглы

3) Размер, тип и содержание волокон в нити.

Upper looper thread

Topside

Underside

Правильный баланс

• Установите каждый регулятор натяжения на настройки,

показанные справа, и протестируйте шитье на образце

вашей ткани.

| Ткань | Регулятор натяжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Син. | Зел. | Оранж. | Желт. |
| Легкая |  | 2.5 | 1.0 | 7.0 |
| Сред.вес |  | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
| Тяжелая |  | 3.5 | 1.0 | 7.0 |

Как балансировать

- При слишком слабом натяжении нити верхнего петлителя:

поверните верхний регулятор натяжения нити петлителя

(оранжевый) в сторону а большего числа

- При слишком слабом натяжении нити нижнего петлителя:

Поверните нижний регулятор натяжения нити петлителя

(желтый) в сторону а большего числа, или поверните

верхний регулятор натяжения нити петлителя (оранжевый)

в сторону а нижнего числа.

- При слишком слабом натяжении игольной нити;

поверните регулятор натяжения нити иглы (синий или

зеленый) в сторону а большего числа.

или поверните верхний регулятор натяжения нити петлителя

(оранжевый) в сторону а нижнего числа.

рег

(6) 4-ниточный сверхпрочный имитационный

защитный стежок

Примечание: Это только рекомендуемые настройки 	натяжения.

Настройка натяжения осуществляется с помощью;

1) Тип и толщина ткани

2) Размер иглы

3) Размер, тип и содержание волокон в нити.

| ПОЛОЖЕНИЕ ИГЛЫ | l••I |
| --- | --- |
| РЕГУЛЯТОР ШИРИНЫ ШВА | s |
| ДЛИНА СТЕЖКА | 2-4 |

Right needle thread

Topside

Underside

(

Upper looper thread

Правильный баланс

- Установите каждый регулятор натяжения на настройки, показанные справа , и протестируйте шитье на образце вашей ткани.

Lower looper thread

| Ткань | Регулятор натяжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Син. | Зел. | Оранж. | Желт. |
| Легкая | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| Сред.вес | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Тяжелая | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |

Как балансировать

- Когда верхняя петлевая нить лежит на нижней стороне ткани gоверните верхний регулятор натяжения нити петлителя (оранжевый) на  большее число или поверните нижний регулятор натяжения нити петлителя (желтый) на  меньшее число.

- Когда нижняя петлительная нить появится на верхней части ткани поверните нижний регулятор натяжения нити петлителя (желтый) в сторону большего числа, или поверните верхний регулятор натяжения нити петлителя (оранжевый) в сторону а нижнего числа.

- При слишком слабом натяжении нити левой иглы поверните левую шкалу натяжения нити иглы (синяя) в сторону большего числа.

  - При слишком слабом натяжении нити правой иглы поверните правый регулятор натяжения нити иглы (зеленый) на а большее число.

Right needle thread

Topside

Right needle thread

Topside

Right needle thread

Topside

Topside

Upper looper thread

Upper looper thread

Upper looper thread

/

Left needle thread

Upper looper thread

Lower looper thread

Underside

Lower looper thread

Underside

Lower looper thread

Underside

Lower looper thread

- КАК ШИТЬ ЗАКАТОЧНУЮ ПОДГИБКУ

- Эта машина может сшивать четыре типа

закаточных подгибок.

- Закаточная подгибка выполняется путем

скатывания и перетягивания края ткани.

- Легкие ткани, такие как газон, вуаль, органди,

шелк и т.д. поддаются закаточной подгибке

наилучшим образом.

- Закаточная подгибка не подходит для тяжелых или

жестких тканей.

Настройка Машины

- Извлеките левую иглу.

- Переместите ручку регулировки ширины шва в положение R . (См. стр. 28)

- Совместите левую грань опорной пластины для пальцев

по ширине шва с меткой R на пластине, повернув регулятор

ширины шва, как требуется.

- Установите шкалу длины стежка на "F- 2", и будет

выполнен "тонкий шов".

- Нить: Для закаточной подгибки можно использовать

- различные комбинации нитей.

| ПОЛОЖЕНИЕ ИГЛЫ | 1° • 1 |
| --- | --- |
| РЕГУЛЯТОР ШИРИНЫ ШВА | s |
| ДЛИНА СТЕЖКА | F - 2 |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | Использ. |

Примечание: Для получения красивой двухниточной свернутой подгибки проденьте в верхний петлитель шерстистый нейлон , а в иглу - легкую обычную нить.

( 1) 2-Ниточный оверлок с обернутым краем

Правильный баланс

  - Установите каждый регулятор натяжения на настройки, показанные справа, и протестируйте образец вашей ткани.

| Нить верхнего петлителя | Регулятор натяжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Син. | Зел. | Оранж. | Желт. |
| Полиэстер |  | 3.0 |  | 2.0 |
| Шерстистый нейлон |  | 3.0 |  | 2.0 |

2-ниточная стандартная строчка с обернутой

кромкой

Правильный баланс

Установите каждый регулятор натяжения на настройки, показанные справа, и протестируйте образец вашей ткани.

| Нить верхнего петлителя | Регулятор натяжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Син. | I | Зел. | lОранж. | Желт. |
| Шерстистый нейлон | 1 |  | 2.0 | 1 1 | 4.0 |

| ПОЛОЖЕНИЕ ИГЛЫ | 1° • 1 |
| --- | --- |
| РЕГУЛЯТОР ШИРИНЫ ШВА | R |
| ДЛИНА СТЕЖКА | F-2 |

Примечание: Для получения красивой двухниточной свернутой подгибки проденьте в верхний петлитель шерстистый нейлон , а в иглу - легкую обычную нить.

3-ниточная стандартная строчка с обернутой

кромкой

Правильный баланс

- Установите каждый регулятор натяжения на настройки, показанные справа, и протестируйте образец вашей ткани.

2-ниточная строчка с обернутой

кромкой верхней петлительной нитью.

Правильный баланс

- Установите каждый регулятор натяжения на настройки, показанные справа, и протестируйте образец вашей ткани.

Uррег lоорег thread

(5 04 )

| Нить верхнего петлителя | Регулятор натяжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Син. | Зел. | Оранж. | Желт. |
| Полиэстер |  | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
| Шерстистый нейлон |  | 3.0 | 3.5 | 3.5 |

Lower lоорег thread

Underside

| Нить верхнего петлителя | Регулятор натяжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Син. | Зел. | Оранж. | Желт. |
| Полиэстер |  | 2.0 | 5.0 | 7.0 |
| Шерстистый нейлон |  | 2.0 | 2.0 | 5.0 |

Дополнительная информация о закаточной подгибке

- Когда вы начинаете шить, держите цепочку ниток, чтобы она не скручивалась в шов.

- Слегка натяните материал в направлении шитья, и можно получить более тонкую отделку шва.

- Минимальная ширина стежка по краю, которая требуется для закаточной подгибки, составляет примерно 1,5 мм (1/16 дюйма), поскольку ширина среза не может быть установлена ниже 3,5 мм (9/64 дюйма).

Закрепление цепочки из ниток при закаточной

подгибке

- Нанесите а небольшую каплю жидкого герметика для швов на конец шва. Дайте высохнуть, затем разрежьте цепочку вплотную к стежкам.

- Примечание: Перед использованием проверьте стойкость цвета жидкого герметика для швов.

,",

,",

"

1,,:

:,;

, ·

!\,

"'-.

Remove

Topside

Lower looper thread

Underside

- ВАРИАНТЫ СТЕЖКОВ И ТЕХНИКА ШИТЬЯ

Как шить декоративным швом флэтлок.

  - Шов флэтлок достигается регулировкой натяжения 3-ниточного оверлочного шва, прошиванием шва и раздвиганием ткани для выравнивания шва.

  - Стежок flatlock можно использовать в качестве конструкционного и декоративного стежка или только для украшения.

- Настройка машины

  - Извлеките левую или правую иглу.

  - Начните с того, что для 3-нитного оверлочного стежка

на машинке выровняйте нить и натяжение (стр. 29).

  - Сильно ослабьте натяжение игольной нити (зеленой или желтой).

  - Слегка ослабьте натяжение верхней нити петлителя

(оранжевого цвета).

  - Сильно затяните натяжение нижней нити петлителя

  - (желтая).

- FПлоскозапирание шва

  - Сложите ткань изнаночными сторонами вместе, чтобы сшить декоративный шов на правой стороне одежды.

  - Прошейте шов, обрезав излишки ткани.

  - Игольная нить (зеленая или синяя) образует V на нижней стороне ткани.

  - Нижняя петлительная нить вытянется в прямую линию по краю ткани.

  - Потяните за противоположные стороны шва, чтобы выровнять стежки.

- Шитье декоративным швом флэтлок.

  - Установите подвижный верхний нож в нерабочее положение (стр. 25). Ткань не обрезана ни этим стежком.

  - Сложите ткань изнаночными сторонами вместе.

  - Расположите ткань так, чтобы шов был сшит так, чтобы часть стежка выступала за ткань.

  - Потяните оп противоположные стороны стежка , чтобы выровнять его.

- Дополнительная информация о шитье флэтлок.

  - Натяжение должно быть правильно отрегулировано, чтобы ткань тянулась ровно.

  - Верхняя петлительная нить является выступающей нитью в стежке flatlock. Поместите декоративную нить в верхний петлитель , а незаметные нити - в нижний петлитель и иглу .

  - Для  лестничного стежка сшейте шов правыми сторонами вместе. Игольная нить будет выступающей нитью, которая создает лестницу (А).

\

Underside

Topside

Как шить оверлочную слепую подгибку.

  - Излишки ткани обрезаются, подол сшивается, а необработанные края зашиваются за одну операцию.

  - Оверлочная слепая подгибка лучше всего подходит для пошива трикотажной одежды. Она обеспечивает  прочную отделку, которая практически незаметна.

  - Извлеките левую иглу и отрегулируйте машину на  узкий 3-ниточный оверлочный стежок .

  - Примечание: Можно также использовать трехниточный плоский шов.

  - Установите шкалу длины стежка на 4.

  - Подогните подол к изнаночной стороне ткани, затем вернитесь к правой стороне на 6 мм (1/4 дюйма) дальше сгиба.

  - Прошейте по расширенному краю подола, чтобы машинная игла едва зацепляла край складки.

Как шить булавочные вытачки.

  - Пришейте декоративные булавочный вытачки к ткани перед тем, как вырезать изделие.

  - Извлеките левую иглу и отрегулируйте машинку на а узкий 3-ниточный оверлочный стежок.

  - Примечание: Для этой техники также можно использовать свернутый подгибку.

  - Установите подвижный верхний нож в нерабочее положение (стр. 25).

  - Отметьте на ткани нужное количество защипов с помощью  водорастворимого маркера для ткани.

Remove

\

1

Cutting line ---1

1

А

2cm

ст

·.\IJiФ \

Сложите ткань изнаночными сторонами вместе и сшейте.

- Загладьте вытачки в одном направлении.

Прохождение квадратных углов

- Внешний угол

- Отрежьте примерно 2 см (51/64 дюйма) от угла на одной линии с краем шва с выступом.

- Прошейте один стежок за точкой (А) и остановитесь.

- Поднимите иглу и прижимную лапку.

- Потяните ткань к задней части машины ровно настолько, чтобы освободить нить, зацепившуюся за палец пластины.

- Примечание: Прижимная лапка на рисунке была удалена, чтобы показать детали.

- Поверните ткань и опустите прижимную лапку так, чтобы нож оказался на одной линии с кромкой среза.

| 1 / :1 Cutting1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| line | 1 1_ \ _ - Cut Slit |  | - | - |

Потяните провисшие нити вверх, затем начинайте шить.

- Внутренний угол

  - Обрежьте ткань по краю шва.

  - Установите подвижный верхний нож e в нерабочее

  - положение (стр. 25).

  - Прошейте по срезанному краю ткани.

  - Прекратите шитье, не дойдя до угла, и сложите ткань влево, чтобы расправить угол.

  - Продолжайте шить медленно, удерживая край ткани по прямой линии, перемещая складку во время шитья.

Размещение спиц.

- Вставьте спицы слева от прижимной лапки. Спицы легко снимаются и находятся вдали от режущего действия ножей.

- Осторожность:

- Пришивание через спицы приведет к повреждению и/или разрушению режущей кромки ножей.

Закрепление цепочки нитей.

- Проденьте нитку в "большую" иглу для ручного шитья (например, "иглу для гобелена") с помощью цепочки нитей.

- Вставьте иглу в конец шва, чтобы закрепить нить.

- Примечание: Чтобы закрепить цепочку из подгибочной нити, см. стр. 39.

Как усилить шов

  - Вставка саржевой ленты во время шитья по краю стабилизирует шов.

  - Вставьте ленту через отверстие в передней части лапки.

  - Расположите ленту под лапкой к задней части машины и прошейте шов одежды.

  - Лента крепится по мере прошивания шва.

Плетение с помощью цепочки

  - Установите подвижный верхний нож в нерабочее положение.

  - Вставьте наполнитель, такой как пряжа или саржевая лента, через отверстие в передней части лапки.

  - Поместите наполнительный шнур под ножку и отрежьте цепочку нужной длины.

Скрученные косы могут использоваться индивидуально или сплетаться в 3-4 жгутовые косички.

\

E

ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ

,

Оверлок требует большего обслуживания , чем обычная машина , главным образом по двум причинам.

1) А из-за режущего действия ножей образуется много ворса.

2) Оверлок работает на а очень высокой скорости и нуждается в частой смазке внутренних рабочих частей.

Чистка машины

Опасно:

Перед чисткой машины отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.

  - Почаще удаляйте ворсинки с петлителя и ножа сухой щеткой для ворса.

  - Примечание: Щетка для ворса не поставляется в комплекте с машиной.

Смазка машины

Опасно:

Перед смазкой машины отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.

  - Точки смазки, показанные на схеме , следует периодически смазывать маслом.

- Примечание: Используйте масло для швейной машины. Не используйте другие масла, это может привести к повреждению.

Как заменить неподвижный нож.

2

Опасно:

Перед заменой неподвижного ножа отсоедините

вилку сетевого шнура от розетки.

    - Неподвижный нож следует менять, когда он затупляется.

    - Неподвижный нож можно заменить в соответствии с приведенными инструкциями, однако, если возникнут какие-либо трудности, проконсультируйтесь с вашим представителем для внесения корректировок.

    - Убедитесь, что вилка сетевого шнура отсоединена

    - от источника питания.

    - Откройте крышку петлителя и установите подвижный верхний нож 1 в нерабочее положение (стр. 25).

    - Ослабьте установочный винт неподвижного ножа 2 и снимите неподвижный нож 3.

    - Поместите новый неподвижный нож в паз стационарного держателя ножа.

    - Затяните установочный винт стационарного ножа 2.

    - Верните подвижный верхний нож 1 в рабочее положение.

26. ТАБЛИЦА УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

| Неисправность | Возможное решение | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Ткань плохо подается | - Увеличьте длину стежка. - Увеличьте давление прижимной лапки для тяжелой ткани. - Уменьшите давление прижимной лапки для легкой ткани. | 21 22 22 11 29 11 7 12-19 20 11 7 49 30-38 7 11 11 7 12-19 22 49 30-38 20 12-19 30-38 20 49 21 22 47 47 9 20 9 |
| Игла ломается | - Правильно вставьте иглу. - Не тяните ткань во время шитья. - Затяните установочный винт иглы. - Используйте иглу большего размера для тяжелых тканей. |  |
| Рвется нить | - Проверьте заправку нити - Проверьте, нет ли запутанной или зацепившейся нити - Правильно вставьте иглу - Вставьте новую иглу, текущая игла может быть согнута или иметь тупое острие. - Используйте высококачественную нить. - Ослабьте натяжение нити. |  |
| Stitches skip | - Вставьте новую иглу, текущая игла может погнуться или затупилась. |  |
|  | - Затяните фиксирующий иглу винт. |  |
|  | - Вставьте иглу правильно. |  |
|  | - Измените тип или размер иглы. |  |
|  | - Проверьте заправку нити. |  |
|  | - Увеличьте давление лапки. |  |
|  | - Используйте качественную нить. |  |
| Неровные стежки | - Отбалансируйте натяжение нити. - Проверьте, нет ли запутанной или зацепившейся нити. |  |
|  | - Проверьте заправку нити. |  |
| На ткани образуются складки | - Ослабьте натяжение нити. |  |
|  | - Проверьте, нет ли запутанной или зацепившейся нити. |  |
|  | - Используйте высококачественную легкую нить. |  |
|  | - Уменьшите длину стежка. |  |
|  | - Уменьшите давление лапки для легких тканей. |  |
| Неровная обрезка | - Проверьте взаиморасположение ножей. |  |
|  | - Замените один или оба ножа. |  |
| Ткань «зажевывается» | - Закройте крышку петлителя перед шитьем. |  |
|  | - Проверьте, нет ли запутанной или зацепившейся нити. |  |
|  | - Перед шитьем оверлоком сожмите толстые слои ткани на обычной машинке. |  |
| Машина не работает. | - Подключите машину к источнику питания. |  |

27. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТКАНЬЮ, НИТКОЙ И ИГЛОЙ.

| Тип ткани | Тип нити | Игла |
| --- | --- | --- |
| Легкий вес Газовая ткань, органда, вуаль, креп и т.д. | Хлопок : #100 Шелк : #100 Плетенка: #80 - #90 Tетрон: #80 - #100 | #11 |
| Средний вес Муслин, жатка, атлас, габардин, сукно и т.д.. | Хлопок : #60 - #80 Шелк: #50 Плетенка: #60 - #80 Тетрон : #60 - #80 | #11 , #14 |
| Тяжелый вес O Оксфорд, джинсовая ткань , твид, вельвет, саржа . | Хлопок : #40 - #60 Шелк: #40 - #60 Плетенка: #60 - #80 Tетрон: #50 - #80 | #14 |
| Вязаные ткани,Трикотаж Джерси, Шерсть (тканая, трикотажная) | Плетенка: #80 - #90 |  |
|  | Teтрон: #60 - #80 | #11 |
|  | Плетенка: #60 - #80 Teтрон: #60 - #80 Хлопок: #60 - #80 | #11 , #14 |
|  | Плетенка : #60 - #80 Teтрон: #50 - #60 Шерстистый нейлон | #11,#14 |
|  | Шерстистый тетрон |  |

Рекомендуется выбирать иглу в соответствии с материалом, из которого вы шьете.